实验五 时序逻辑电路（3）预习报告

实验内容

简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高2 位显示小时(0～23)，低 2 位显示“分钟”(0～59)。

(1) 设计并搭试电路，验证电路结果。

(2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

(3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

实验设计方案

输入、输出信号编码

输入信号：时钟脉冲

输出信号：数码管

设计思路

使用4个74161计数器，编号ABCD；

A表示分钟的个位，每次时钟信号自增，计数为9时置0；

B表示分钟的十位，不是每次时钟信号都增加，只有在A的数为9（1001）时允许在下一个时钟信号时进1；

AB在59（B：0101，A:1001）时置数为0，并允许C在下一个时钟信号时进1；

C表示时钟的个位，在AB允许进位时进位，计数为9时置0；

D表示时钟的十位，在C为9（1001）时允许在下一个时钟信号时进1；

CD在23（D：0010，C:0011）时置数为0；

逻辑电路图

测试方案

(1) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

(2) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形