东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称：       数字逻辑电路实验C

第 4 次实验

实验名称：       中规模组合逻辑

院 （系）：    计软智    专    业：     计算机

姓    名：     石喆 		学    号：     JS123302

实 验 室:    金智楼404  实验时间：2024年4月 23 日

评定成绩：              审阅教师：

学习目标：

1、 掌握常用中规模组合逻辑器件的功能和使用方法；

2、 掌握逻辑函数工程设计方法；

时间要求：

1、 实验时间：第 9、10 周

2、 报告提交：第 11 周课内

预习要求

1、 预习实验教材第 2 章、第 3 章和本实验内容相关的知识

2、 学习慕课第三章教学内容

3、 查看 74HC138、74HC151 数据手册（校内网盘下载），掌握器件功能，了解管脚分布。

4、 第 9 周课前完成“3 位二进制原码转补码电路”电路设计，将设计方案、原理图（可手绘、Multisim 绘

制或者其他第三方绘图软件，如 draw.io 等）、硬件连接示意图（可用 Fritzing 画，非必做）写在实验报

告的原理部分，并完成电路搭接

5、 第 10 周课前完成“血型配对”和“发电机控制器”电路设计，将设计方案、原理图、硬件连接示意

图（可选）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接

实验原理：

实验内容

一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现（第 9 周检查预搭，课内验收）

1、 全部用门电路实现，提示：异或逻辑可以直接选用 7486

2、 用数据选择器 74151+门电路实现

3、 用三八译码器 74138+门电路实现

二、 血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血

型配对任务。

三、 发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

实验设计方案

一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现

输入、输出信号编码

输入信号：3位二进制原码

输出信号：3位二进制补码

列出真值表

根据题目要求列出真值表

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

实验真值表

:

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

:

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

:

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

卡诺图

逻辑化简

1.全部用门电路实现

逻辑电路图

硬件连接示意图

- 2.用数据选择器 74151+门电路实现

- 逻辑电路图

硬件连接示意图

- 3.用三八译码器 74138+门电路实现

- 逻辑电路图

- 硬件连接示意图

二、 血型配对

输入、输出信号编码

输入信号：2位二进制码输血者血型 2位二进制码受血者血型

输出信号：Y（Y=1表示配对成功，Y=2表示配对失败）

列出真值表

根据题目要求列出真值表

|  |  |  |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

实验真值表

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

卡诺图

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |
| 01 |  |  |
| 11 | 0 |  |
| 10 | 0 | 1 |

卡诺图(降）

逻辑化简

Y=

逻辑电路图

三、发电机控制器

输入、输出信号编码

输入信号：A B C

输出信号：X Y

列出真值表

根据题目要求列出真值表

| A | B | C | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

实验真值表

逻辑化简

逻辑电路图

- 实验记录：

- 具体过程

- 课前预习预搭→课上试验箱验证

- 原始数据

测试方案

3个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1个输出端连接到实验箱上的LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历8种输入组合，并观察输出信号值，输出LED亮则输出为1，灭则输出为0。

一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现

|  |  |  |  |  |  | - 测试结果 | - 测试结果 | - 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |

1.全部用门电路实现

- 2.用数据选择器 74151+门电路实现

|  |  |  |  |  |  | - 测试结果 | - 测试结果 | - 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |

- 3.用三八译码器 74138+门电路实现

|  |  |  |  |  |  | - 测试结果 | - 测试结果 | - 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |

二、 血型配对

|  |  |  |  | Y | 测试结果Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

三、 发电机控制器

| A | B | C | X | Y | 测试结果X | 测试结果Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

实验分析、小结：

通过本次实验，我深入了解了中规模组合逻辑器件的基本功能和使用方法，并尝试将其应用于逻辑函数工程设计中。通过查看 74HC138、74HC151等器件数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布。