中规模组合逻辑预习报告

- 一、实验内容

1、血型配对

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合

下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血

型配对任务。

2、发电机控制器

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电 设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

- 二、实验设计方案：

1、血型配对

- 列出真值表：

| - A1 | - A0 | - B1 | - B0 | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

- 卡诺图：

- Y：

| - B1B0 - A1A0 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 01 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 11 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 10 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |

| - B1 - B0 | - 0 | - 1 |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 1 | - A1 |
| - 1 | - A0 | - A1A0 |

- 逻辑表达式及电路图：

- 实物连接图：

- 测试方案：

4个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，输出端连接到实验箱上的LED灯，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察LED灯，记录表格

| - A1 | - A0 | - B1 | - B0 | - 测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |  |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |  |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |  |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |  |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |  |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |  |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |  |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |  |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |  |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |  |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |  |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |  |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 |  |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |  |

- 2、发电机控制器

- 列出真值表：

| - A | - B | - C | - X | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

- 卡诺图：

- Y：

| - BC - A | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |

- X:

| - BC - A | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |

- 逻辑表达式及逻辑图：

- 实物连接图：

- 测试方案：

3个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，2个输出端连接到实验箱上的LED灯，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 8 种输入组合，并观察LED灯，记录表格

| - A | - B | - C | - X测 | - Y测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 0 | - 0 | - 1 |  |  |
| - 0 | - 1 | - 0 |  |  |
| - 0 | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1 | - 0 | - 1 |  |  |
| - 1 | - 1 | - 0 |  |  |
| - 1 | - 1 | - 1 |  |  |