中规模组合逻辑预习报告

一、实验内容

- 设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现

- 1、全部用门电路实现，提示：异或逻辑可以直接选用 7486

2、 用数据选择器 74151+门电路实现

3、 用三八译码器 74138+门电路实现

注意：不考虑符号位，默认为 0 和负数，异或逻辑可以直接选用 7486

- 二、实验设计方案：

- 列出真值表：

| - B3 | - B2 | - B1 | - Y2 | - Y1 | - Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |

- 卡诺图：

- Y2;

| - B1B0 - B2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Y1:

| - B1B0 - B2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |

- Y0;

| - B1B0 - B2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |

- 逻辑化简：

- 逻辑电路图：

- 1.全部用门电路实现

- 用数据选择器 74151+门电路实现

- 3.用三八译码器 74138+门电路实现

- 测试方案：

3个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，3种方法3个输出端分别连接到实验箱上的数码管上，按照真值表的要 求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 8 种输入组合，并观察显示数字，记录表格

| - B3 | - B2 | - B1 | - 测试1 | - 测试2 | - 测试3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |
| - 0 | - 0 | - 1 |  |  |  |
| - 0 | - 1 | - 0 |  |  |  |
| - 0 | - 1 | - 1 |  |  |  |
| - 1 | - 0 | - 0 |  |  |  |
| - 1 | - 0 | - 1 |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - 0 |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - 1 |  |  |  |