时序逻辑电路预习报告

- 一、实验内容

- 序列发生器：

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 101001 序列信号发生器

(1) 写出设计过程，画出电路逻辑图

(2) 搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果

(3) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

- 二、实验设计方案：

- 1、MSI计数器

- 列出真值表：

QC、QB、QA代表输入信号，用74HC161采用同步置零法来产生模6计数器，利用74HC151从Y端输出101001序列

| - 顺序 | - QC | - QB | - QA | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 2 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 3 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 4 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 5 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |

- 逻辑表达式及电路图：

- 实物连接图：

- 测试方案：

时钟端接单脉冲，输出端接LED灯来实现序列输出

| - 顺序 | - QC | - QB | - QA | - Y（测） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |  |
| - 2 | - 0 | - 1 | - 0 |  |
| - 3 | - 0 | - 1 | - 1 |  |
| - 4 | - 1 | - 0 | - 0 |  |
| - 5 | - 1 | - 0 | - 1 |  |

- 2、移位寄存器

- 列出状态转移表：

序列为6位，采用3位寄存器来实现,寄存器初始输入0011，使用QA作为输出端，输出101001序列

| - 1 | - 顺序 | - QC | - QB | - QA | - SR | - S1 | - 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 有效 - 状态 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 右移 |
|  | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 右移 |
|  | - 2 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 右移 |
|  | - 3 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 右移 |
|  | - 4 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 右移 |
|  | - 5 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 右移 |
| - 无效状态 | - 6 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 右移 |
|  | - 7 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 右移 |

- 卡诺图：

- SR：

| - QBQA - QC | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |

- 逻辑表达式及逻辑图：

- 实物连接图：

- 测试方案：

- 时钟端接单脉冲，输出端接LED灯来实现序列输出