东南大学电工电子实验中心

实验报告

课程名称：数字逻辑电路实验C

第 三 次实验

实验名称：门电路组合逻辑电路

院（系）： 计软智学院   专业：计算机大类

姓名：段景程	学号：JS123138

实验室:  401实验室   实验组别：

同组人员：          实验时间：2024.4.9

评定成绩：          审阅教师：

门电路组合逻辑电路

- 一、实验目的

- 1.认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装

- 2.掌握小规模组合逻辑的工程设计方法

- 3.学习Mulitisim 逻辑化简操作和使用方法

- 4.掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法

- 5.学习基本的数字电路的故障检查和排除方法

- 实验原理

- 1.若一个逻辑电路在任何时刻的输出稳定信号仅取决于该时刻的 输入信号，而与过去的输入信号无关，或者与输入信号作用前 的电路状态无关，则该逻辑电路称为组合逻辑电路。

2.门电路组合逻辑用小规模集成器件（门电路）设计电路，来完成要求的逻辑功能

三、实验内容

# 数值判别电路

# 1) 用与非门设计一个组合逻辑电路， 接收 8421BCD 码 B3B2B1B0， 当 2 < B3B2B1B0 < 7 时输出 Y 为 1

# 2) 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 B3B2B1B0， 当 2 < B3B2B1B0 < 7 时输出 Y 为 1

- 四、实验设计及测试方案：

- 数值判别电路

- 1）8421BCD码

- 设计思路：

- 先画出真值表，然后运用卡诺图进行化简，再对表达式进行化简，从而使其更容易用与非门实现，之后对二输入的与非门用7400进行实现，对于取非操作用7400，并将其中一个引脚接入“1”，对三输入或者四输入的与非门用7420实现

- ·真值表：

| - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y | - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - X |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - X |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - X |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - X |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - X |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - X |

- ·卡诺图：

| - B1B0 - B3B2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 |  |  | - 1 |  |
| - 01 | - 1 | - 1 |  | - 1 |
| - 11 | - X | - X | - X | - X |
| - 10 |  |  | - X | - X |

- ·逻辑化简：

- ·电路原理图：

- ·硬件连接图：

- ·测试方案：

3个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要 求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为1，灭则输出为0

| - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y | - 测试 | - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y | - 测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - X | - X |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - X | - X |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - X | - X |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - X | - X |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - X | - X |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - X | - X |

- 2）二进制码

- ·设计思路：

- 先画出真值表，然后运用卡诺图进行化简，再对表达式进行化简，从而使其更容易用与非门实现，之后对二输入的与非门用7400进行实现，对于取非操作用7400，并将其中一个引脚接入“1”，对三输入或者四输入的与非门用7420实现

- ·真值表：

| - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y | - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 |

- ·卡诺图：

| - B1B0 - B3B2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 01 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 11 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 10 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- ·逻辑化简：

- ·电路原理图：

- ·硬件连接图：

- ·测试方案：

4个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要 求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为1，灭则输出为0

| - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y | - 测试 | - B3 | - B2 | - B1 | - B0 | - Y | - 测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |

- 实验总结

- 掌握了设计组合逻辑电路的基本方法，学会利用理论知识实际利用元件和电路去实现一定的逻辑功能

- 掌握了排查错误的方法：（1）固定错误输入，在电路图上写出在该输入下各管脚的值为多少（2）用万用表从输出到输入一次测量各管脚电压值，与理论值不相符的要做好标记，继续向后测，直到发现问题所在

- 实验建议

- 无