东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称：       数字逻辑电路实验C

第 3 次实验

实验名称：       门电路组合逻辑

院 （系）：    计软智    专    业：     计算机

姓    名：     石喆 		学    号：     JS123302

实 验 室:    金智楼404  实验时间：2024年 4 月 9 日

评定成绩：              审阅教师：

学习目标：

1、 认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装

2、 掌握小规模组合逻辑的工程设计方法

3、 学习 Mulitisim 逻辑化简操作和使用方法

4、 掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法

5、 学习基本的数字电路的故障检查和排除方法

实验要求：

时间要求：

1、 实验时间：第 8 周

2、 报告提交：第 9 周课内

预习要求

1、 预习实验教材第 1 章、第 2 章和本实验内容相关的知识。

2、 学习慕课第二章教学内容。

3、 查看 74HC00、74HC20 数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布。

4、 第 8 周课前完成 “数值判别电路”、“数字密码锁”（选做）的电路设计，将设计方案、原理图、硬件连接示意图写在实验报告的原理部分，并完成“数值判别电路”和“数字密码锁”（选做）的电路搭接。

实验原理：

实验内容

1、 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 B3B2B1B0，当 2 < B3B2B1B0 < 7 时输出 Y 为 1

2、 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 B3B2B1B0，当 2 < B3B2B1B0 < 7 时输出 Y 为 1

实验设计方案

1.8421BCD码

输入、输出信号编码

输入信号：四位8421BCD码

输出信号：Y表示输入信号是否满足大于2小于7，“1”表示满足，“0”表示不满足

列出真值表

根据题目要求列出真值表

|  |  |  |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 0 | X | X |

图1 卡诺图

表1 实验真值表

逻辑化简

根据真值表画出卡诺图，如图1所示，化简得到与或非表达式如式1，考虑到只有与非门器件，转化，化到与非表达式2。

(1)

(2)

逻辑电路图

硬件连接示意图

2.四位二进制码

输入、输出信号编码

输入信号：四位二进制数

输出信号：Y表示输入信号是否满足大于2小于7，“1”表示满足，“0”表示不满足

列出真值表

根据题目要求列出真值表

|  |  |  |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

图2 卡诺图

表2 实验真值表

逻辑化简

根据真值表画出卡诺图，如图2所示，化简得到与或非表达式如式3，考虑到只有与非门器件，转化，化到与非表达式4。

(3)

(4)

逻辑电路图

硬件连接示意图

- 实验记录：

- 具体过程

- 课前预习预搭→课上试验箱验证

- 原始数据

测试方案

4个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1个输出端连接到实验箱上的LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历16种输入组合，并观察输出信号值，输出LED亮则输出为1，灭则输出为0，讲测试结果填入表2。

1.四位8421BCD码

|  |  |  |  | Y | 测试结果 |  |  |  |  | Y | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 |

- 四位二进制码

|  |  |  |  | Y | 测试结果 |  |  |  |  | Y | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- 实验分析、小结：

- 在本次门电路组合逻辑实验中，我通过设计简单的逻辑电路，如与非门以及它们的组合，逐步理解了如何从逻辑功能需求出发，选择合适的芯片（74HC00和74HC20）进行搭建。通过这次实验，我了解到理论电路与实际电路的差距。在实际电路的搭建过程中，需要根据芯片的不同，设计符合所用芯片的最简逻辑表达式，选取最少的芯片来完成电路。