中规模组合逻辑预习报告

实验内容

一、 血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血

型配对任务。

二、 发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

实验设计方案

一、 血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

输入、输出信号编码

输入信号：2位二进制码输血者血型 2位二进制码受血者血型

输出信号：Y

列出真值表

根据题目要求列出真值表

|  |  |  |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

实验真值表

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

卡诺图

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |
| 01 |  |  |
| 11 | 0 |  |
| 10 | 0 | 1 |

卡诺图(降）

逻辑化简

Y=

逻辑电路图

- 发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

输入、输出信号编码

输入信号：A B C

输出信号：X Y

列出真值表

根据题目要求列出真值表

| A | B | C | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

实验真值表

逻辑化简

逻辑电路图

测试方案

3个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1个输出端连接到实验箱上的LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历8种输入组合，并观察输出信号值，输出LED亮则输出为1，灭则输出为0。

一、 血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

|  |  |  |  | Y | 测试结果Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

二、 发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

| A | B | C | X | Y | 测试结果X | 测试结果Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |