实验一 仪器使用和脉冲信号测量

必做实验

一、 观察你使用的示波器面板，并填写下表

表 1	示波器参数

| 示波器厂家 | 示波器型号 | 示波器带宽 | 最大实时采样率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼎阳SIGLENT | SDS 1102X-E | 100MHz | 1GSa/s |

二、 检查示波器及探头

1、 学习示波器前、后面板各按钮功能。

2、 将机内的补偿信号输入到 CH1 通道，在示波器屏幕上观察该信号，检查是否需要探头补偿？

3、 将示波器探头切换到“X10”，检查是否需要探头补偿。

欠补偿	补偿适当	过补

三、 测量示波器校准信号（补偿信号）

测量机内校准（补偿）信号，将测量值记录到表 2，三种方法测的波形图要保存到 U 盘，作为波 形数据贴在实验报告中。

表 2 机内补偿信号的测量

| 测量 方法 | 幅值 |  |  | 高电平电压 |  |  | 低电平电压 |  |  | 周期 |  |  | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档 位 | 格 数 | 计算 值 | 档 位 | 格 数 | 计算 值 | 档 位 | 格 数 | 计算 值 | 档 位 | 格 数 | 计算 值 |  |
|  | 500mV | 6 | 3V | 500mV | 6 | 3V | 500mV | 0 | 0V | 200us | 5 | 1ms |  |
| 2 | 2.90V |  |  | 2.90V |  |  | 0V |  |  | 1.00ms |  |  | 1.00kHz |
| 3 | 2.910V |  |  | 2.920V |  |  | 0.010V |  |  | 1.000ms |  |  | 1.000kHz |

用数字示波器测量电压幅值、高电平、低电平的三种方法：

(1)   在屏幕上先读出波形垂直所占格数或水平所占格数，然后用“格数×档位（V/DIV，S/DIV）”方式计 算相应电压或时间；

(2)   按下 “Measure”按钮，调出菜单，在显示屏上读数；

(3)   用光标“Cursor”来测量。

四、 TTL 脉冲信号测量

1、 从信号源输出一个低电平 0 V，高电平 5 V，频率 1.25 MHz，占空比 50%  的 TTL 脉冲信号到示波 器的输入端。根据表 2 的要求，用 Measure 方法完成脉冲信号参数测量（老师验收），将测量结果

记录在表中，实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中； 表 2  TTL 脉冲信号测量（Measure 方法）

| 信号源 |  | 示波器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 (Hz) | 占空比 (%) | 探头衰减 | 幅值 (V) | 高电平电压 (V) | 低电平电压 (V) | 周期(us) | 频率(Hz) |
| 1.25 × 106 | 50 | “×1” | 5.08 | 5.08 | 0.0 | 800.00 | 1.25× 106 |
|  |  | “×10” | 5.16 | 5.16 | 0.0 | 800.00 | 1.25× 106 |
| 频率 (Hz) | 占空比 (%) | 探头衰减 | 正脉宽 (us) | 负脉宽 (us) | 占空比 (%) | 上升时间 (ns) | 下降时间 (ns) |
| 1.25 × 106 | 50 | “×1” | 0.40 | 0.40 | 50.00 | 24.00 | 24.00 |
|  |  | “×10” | 0.40 | 0.40 | 50.00 | 16.00 | 16.00 |

实验结果分析讨论要点：

(1)   比较探头 X1 和 X10 模式下上升和下降时间测量结果的差别，判断哪个结果是正确的并分析原因？

(2)   比较频率相同，占空比不同的脉冲信号波形的区别？

(3)	根据实验总结用示波器测量脉冲信号的基本步骤和注意点。

实验结果分析

- 在这个实验中我们为什么不能选择 AC 输入耦合方式，如果选择了 AC 输入耦合方式，测得的峰峰值、                            低电平电压、高电平电压各会有什么变化。

答：AC输入耦合方式只能用来测量交流信号，不能测量直流信号。若选择AC输入耦合方式，峰峰值不变，低电平电压、高电平电压减小。

2、 若示波器提供的标准信号是 f=1kHz，Upp=3V 的方波，假设示波器的读数误差为±0.1 格，试计算示波 器扫描速率取 2ms、1ms、0.5ms、0.2ms 时测量的相对误差是多少？并分析自己在测试中选择的扫描速

率是否合适。

答：扫描速率为2ms时，信号周期所占格数为2ms/800ns=2500格，相对误差为(0.1格/2500格)*100%=0.004%,同理，扫描速率为1ms时，相对误差为(0.1格/1250格)*100%=0.008%，

扫描速率为0.5ms时，相对误差为(0.1格/625格)*100%=0.016%，扫描速率为0.2ms时，相对误差为(0.1格/250格)*100%=0.04%.

3、 总结一下示波器测量机内补偿信号的基本步骤和注意要点。

答：

基本步骤：

1.连接信号源：将示波器的机内校准信号连接到示波器的输入通道。

2.设置示波器参数：根据校准信号的频率和幅度，调整示波器的时基和电压档位，使信号波形清晰显示在屏幕上。

3.选择测量方法：可以采用“格数×档位”计算、按下“Measure”按钮读数或使用光标“Cursor”测量等方法。

4.记录测量数据：将测量得到的幅值、高电平电压、低电平电压、周期、频率等数据记录下来。

5.保存波形数据：将测量的波形图保存到U盘，作为实验报告中的波形数据。

注意要点：

1.探头补偿：在测量前需要检查探头是否需要补偿，确保测量结果的准确性。如果探头未补偿，可能会导致测量的波形失真，影响测量结果。

2.输入耦合方式：根据信号的性质选择合适的输入耦合方式。对于直流信号或包含直流分量的信号，应选择DC耦合方式；对于交流信号，可以选择AC耦合方式。

3.时基和电压档位调整：根据信号的频率和幅度，合理调整示波器的时基和电压档位，使信号波形在屏幕上清晰显示，避免信号波形过大或过小，影响测量精度。

4.测量方法选择：不同的测量方法可能会有一定的误差，可以根据实际需要选择合适的测量方法。例如，“格数×档位”计算方法简单直观，但精度相对较低；“Measure”按钮读数方法精度较高，但需要正确设置测量参数；光标“Cursor”测量方法可以精确测量信号的特定参数，但操作相对复杂。

5.波形数据保存：保存波形数据时，要确保保存的波形图清晰、完整，能够准确反映测量结果。

实验二 门电路特性测量

必做实验：

一、 直流电压测量

1、 调节直流稳压电源输出，用万用表测量输出电压值并填入表 1

表 1 直流电压测量

| 通 道 | CH1 | CH2 | CH3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | 12 V | 5 V | 5 V |
| 测量值 | 12.1244V | 5.0475V | 5.1042V |
| 绝对误差 | 0.1244V | 0.0475V | 0.1042V |
| 相对误差 | 1.037% | 0.95% | 2.084% |

二、 门电路功能验证

表 2 逻辑电平电压测量

| 逻辑开关位置 | 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压值 | 逻辑值 | 电压值 | 逻辑值 |
| 下 | 0 | 0 | 4.85V | 1 |
| 上 | 4.84V | 1 | 1mV | 0 |

三、 利用示波器 X-Y 方式测量 74HC04 器件的电压传输特性 VO=f(Vi)：

1、 按图 6 在面包板上连接电路；

2、 输入端接入如图 7 所示的直流分量为 2.5V，交流分量峰峰值为 5V，频率为 100Hz 的正弦波，用示波器观察并记录输入、输出波形；（老师验收）

3、 示波器切换到 X-Y 方式，观察并记录电压传输特性曲线；

- 用光标“Cursor”法在电压传输特性曲线上找到并记录 ViHmin、ViLmax 及对应的 VOLmax、VOHmin 值。 并与数据手册上的值进行比较。

|  | ViHmin | ViLmax | VOLmax | VOHmin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据手册 | 3.15V | 1.35V | 0.1V | 4.4V |
| 测量值 | 3.88V | 0.86V | 0.02V | 4.9V |

5、 实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中

选做实验--四、 用环形振荡器测量 74HC04 的传输延时时间（实验表格自拟）：

1、 按图 8 在面包板上连接电路；

2、 用示波器观察并记录振荡波形（老师验收），记录输出信号周期，计算相应的 tPd，查询 74HC04 数 据手册上给出的 tpd 值，对测量结果进行分析讨论；

3、 实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中

4、 将示波器通道的带宽限制打开，观察波形的变化，并对结果进行分析讨论。

5、 在传输延时测量电路中加入长导线（3 米以上，可用丁字线级联），观察线延时造成的振荡周期变

化，记录输出信号的周期，计算相应的 tpd，并和前面测的结果作对比；

实验结果分析讨论要点：

(1)   带宽限制打开后，示波器看到的振荡波形和理论上的波形有很大的差距，利用第一章关于脉冲的模 拟特性知识分析这个现象，写出必要的计算过程。