实验五 时序逻辑电路

电子报告标准请参考《教学计划》中的“报告样例”部分

必做实验

一、 广告流水灯（第 11 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗

7 亮，且这一个暗灯循环右移。

(1)   写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路

(2)   将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路

(3)   将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、

Q0 和 8 个 LED 上的波形。

二、 序列发生器（第 12 周课内课内验收）

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 010110 序列信号发生器

(1)	写出设计过程，画出电路逻辑图

(2)	搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果

(3)	加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

三、 简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高

2 位显示小时(0～23)，低 2 位显示“分钟”(0～59)。

(1)   设计并搭试电路，验证电路结果。

(2)   用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

(3)   用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形