实验五 时序逻辑电路 预习报告

三、 简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高

2 位显示小时(0～23)，低 2 位显示“分钟”(0～59)。

(1)   设计并搭试电路，验证电路结果。

(2)   用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

(3)   用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

设小时、分钟输出分别为P1，P0，Q1，Q0，其中P1，Q1为十位，P0，Q0为个位。

每一位都用74161设计为模x计数器。

分钟个位（模10）

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

分钟十位（模6）

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

小时个位

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

小时十位

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

当分钟为59时，Q1置数。

当P0为1001时，P0置数。

当小时为23时，P0，P1置数。