实验四 中规模组合逻辑

第一部分 预习报告

必做实验

- 设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现（第 9 周检查预搭，课内验收）

注意：不考虑符号位，默认为 0 和负数，异或逻辑可以直接选用 7486

真值表

| B2 | B1 | B0 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- 全部用门电路实现，提示：异或逻辑可以直接选用 7486

- 用数据选择器 74151+门电路实现

- 用三八译码器 74138+门电路实现