- 计算机系统概述

- 冯诺依曼模型：运算器（中心）+控制器+存储器+输入/输出设备

- CPU：中央处理器 = 运算器+控制器

- 主机：CPU+主存储器

- 外部设备（外设）：输入/输出设备+辅助存储器

- “存储程序”工作方式：①程序和数据预先存放在存储器中；②机器工作时，自动、逐条地从存储器中取出指令并执行。

- （基于“存储程序”工作方式）指令执行顺序由每条指令的类型及执行结果决定 → 程序执行时，必须逐条执行指令，且下条指令地址由当前指令产生。

运算器

- ALU：运算器中的算术逻辑单元，只处理整型数据

- FPU：运算器中的浮点运算部件

控制器

- PC：程序计数器（Program Counter），存放指令地址

- IR：指令寄存器（Instruction Register），存放当前指令的内容

- ID：指令译码器（Instruction Decoder），分析IR中当前指令的操作类型及操作数信息

- CU：控制单元（Controller Unit），产生部件控制信号

存储器

- 存储元：可存储一位二进制信息的元件

- 存储单元：由多个存储元构成，可同时存储一串二进制信息的元件(与一个地址相对应)；一般以8位二进制作为一个存储单元，也就是一个字节

- 存储阵列：所有存储单元的集合

- 存储单元地址：每个存储单元被赋予的唯一编号

- 存储字：存储单元中存储的二进制信息

- 存储单元长度/存储字长：存储单元所能存放的二进制位数

- 总线：设备（或部件）间进行信息传输的一组公共信号线

- 主设备：发起总线操作的设备

- 从设备：响应总线操作的设备

- I/O接口：外设与总线之间的连接电路，主要功能为实现数据缓冲、格式转换、通信控制

- 系统总线：连接计算机各大部件的总线，由地址总线、数据总线、控制总线三种信号线组成

- DBus：数据总线

- ABus：地址总线

- CBus：控制总线

- 实际机器：所编写程序可以被硬件识别和直接执行的机器

- 虚拟机器：实际机器以外的机器

- 解释：对程序中每条语句，转去执行低级机器上的一段等效程序，循环往复解释并执行每一条指令，直至程序执行结束

- 翻译：先将程序转换为低级机器上的等效程序，再在低级机器上一起运行

- 指令：①汇编语言一条可执行语句；②机器指令：由二进制代码表示，是可以直接被硬件识别和执行的基本操作单元

- 语句：高级语言程序的基本单位；硬件无法识别语句表示的命令，需要经过编译等操作后才变为机器指令或运行时行为。

- 计算机系统结构：面向程序员和编译器的抽象接口，规定机器对程序可见的行为和功能，包括概念性结构和功能特性两个方面；核心部分是指令集

- 计算机组成：在给定结构（ISA）约束下，描述实现这些功能的硬件单元的组织与互连

- 计算机实现：把组成层面的设计进一步具体化为可制造的电路与系统

- ISA：指令集结构/指令系统（Instruction Set Architecture），是硬件对软件提供的抽象接口和约定，规定了程序员与编译器可以使用的指令、数据表示和机器可见的行为规则

- 指令地址：	①编程时：指令在程序MEM中的首地址；

②执行时：指令在主存中的首地址(由系统随机分配)

- 逻辑/虚拟地址：在程序中的地址

- 物理地址：在主存中的地址

- 机器字长：CPU一次能处理数据的二进制位数（定点整数运算）；等于所有整数类型长度的最大值

- 时钟周期：CPU的主时钟信号的宽度，用TC表示

- 主频/时钟频率：CPU主时钟信号的频率

- 主存编址单位/主存单元长度：一个主存单元所能存放信息的位数

- 主存地址空间：主存最大容量时的主存单元地址构成的空间

- CPU可寻址空间： CPU 对主存所能寻址的最大空间，通常为主存地址空间

- 响应时间：一个任务从提交到完成所花的全部时间，用于评价CPU性能；      T响应=TCPU+T等待，其中TCPU=IN×CPI×TC，即 执行指令数×CPI×CPU时钟周期

- 吞吐率：单位时间内计算机完成的总工作量

- CPI：执行一条指令所需的时钟周期数

- MIPS：每秒百万条指令，（n个程序执行指令的总条数执行n个程序的总时间×106）

- MFLOPS：每秒百万次浮点运算

- 数据的表示与运算

- 数制：表示数值的规则集合（进位计数制——二进制，十进制，十六进制...）

- 码制：把信息（数值等）映射为二进制序列的规则集合（原码、补码、移码...）

- 机器数：计算机内部用编码表示的数，是一串二进制数

- 真值：数学上的数

- 原码：符号位+真值绝对值

- 补码：正数的补码为本身，负数的补码为取反加一；使得减法无需比较大小

- 移码：真值+偏置常数（先求补码，数值位再取反）；沿数轴方向编码连续；	E.g. -1000移码为0000，+000移码为1000，（-1000~+111）→（0000~1111）

- 模：表示机器数的位数

- 补数：a+b=M → a、b互为模M的补数

- 同余：a ≡ b（mod M）

- BCD码：二-十进制编码，用二进制形式表示十进制数的编码方式，默认8421

- 交换码：用于字符的索引、传送； E.g. ASCII码

- 内码：用于字符的存储和处理

- 码距：任意两个码字中位值不同的个数的最小值；码距≥2时有检错功能

E.g.1  000~111码距为1； E.g.2  000，011，101，110码距为2

- 校验码：由数据信息（数据位）和校验信息（校验位）组成的编码

- 奇校验：通过检测校验码中的1的个数是否为奇数判断是否有错误

奇校验码：数据位M+校验位P，校验位P=M所有位取异或结果

接受的奇校验码分为数据位M’和校验位P’，根据M’形成校验位P’’=M’所	有位取异或结果

故障字S=P’⊕P’’，S=0时数据位M’正确，S=1时M’错误。

- 海明校验：多重奇偶校验，从而确定出错位置并纠正；具体见课本P33

- 数据类型：对数据的抽象，规定值的集合、允许的操作及在程序中的语义

- 数据表示：把抽象类型映射为物理二进制序列的规则；（格式+进制+编码）

- 截断运算：位数减小的类型转换，保留数据的低位部分

- 位扩展运算：位数增加的类型转换，通过位扩展运算实现；包含零扩展和符号扩展两种

- 零扩展：增加无符号数的位数，真值不变（在数据高位补0）

- 符号扩展：增加有符号数的位数，真值不变（在数据高位补符号位）

- 上溢：浮点数的阶大于最大阶码

- 下溢：浮点数的阶小于最小阶码

- 机器零：下溢时可视为机器零

- 最大正数：

- 最大负数：

- 规格化数：尾数最高数值位非0的浮点数；表示唯一

- 左规：尾数左移1位，阶码减1

- 右规：尾数右移1位，阶码加1

- 溢出标志：OF

- 进位/借位标志：CF

- 零标志：ZF

- 符号标志：SF

- 关系运算的实现：减法运算+逻辑运算

记A<B项

- 逻辑左移：

- 逻辑右移：

- 算数左移：

- 算术右移：

- 对阶：

- 规格化：

- 组合逻辑电路、时序逻辑电路，触发器、锁存器，全加器、加法器：很喜欢栗子姐的一句话——“这还需要解释？”

- 总线互连：各个部件的输入端和输出端通过一条/几条总线连接起来

- 点点互连：不同部件的输入端和输出端之间都根据需要使用信号线连接

- 存储系统

- RAM：随机存取存储器，具有易失性

- ROM：只读存储器，只读不写，具有非易失性

- SRAM：静态RAM，用触发器存储信息

- DRAM：动态RAM，用MOS电容存储信息

- 存取时间TA：存储器启动操作（收到有效地址）完成操作的时间

- 存取周期TM：存储器连续进行两次存储器操作的最短间隔时间；

TM=TA+T恢复

- 存储器带宽BM：存储器单位时间内最多可以传输的信息量；

BM=W/TM，即数据引脚数/存取周期；单位为 Mbps/MBps；

- 时间局部性：最近访问过的信息，不久会被再次访问

- 空间局部性：最近访问信息的相邻信息，不久会被访问

- 刷新：DRAM由于使用电容保存信息，所存信息会因电荷泄露而慢慢消失，必须周期性地对所有存储元，根据其所存信息重新进行电荷补充，这个过程称为刷新

刷新的实质：先将原信息读出，再由刷新放大器形成原信息重新写入的再生成的过程

为什么要进行刷新：存储单元被访问是随机的，有些存储单元可能长时间的不被访问，不进行存储器的读写操作，其存储单元内的原信息就可能会丢失。

- 行刷新：	①存储元与数据引脚断开（#CAS保持无效）；

②只需输入行地址（#RAS提供行地址）；

③同一行的所有存储单元同时刷新

- 刷新周期：每个存储元相邻两次刷新的最大间隔时间

- 集中式刷新：各行的刷新操作集中在一段时间内连续进行；
            存在死区，TM不变

- 分散式刷新：各行的刷新操作分散在各个存储周期中进行；
            不存在死区，TM翻倍

- 异步式刷新：各行的刷新操作均匀分散在整个刷新周期中进行；
            不存在死区，TM不变

- DRAMC：DRAM控制器，管理所有DRAM芯片①共享刷新电路；②不同芯片读写与刷新并行，消除操作冲突。

主存储器的逻辑设计

主存容量=存储字长×存储字数=主存单元长度×主存单元个数
			 ↘计算机结构确定的固定值↙

- 位扩展：扩展存储字长，增加数据信号线
E.g.  1K×1位1K×4位：4块1K×1位的芯片数据引脚分别接到D3~D0

- 字扩展：扩展存储字数，增加地址信号线与译码器（将地址信号转换为片选信号）
E.g.  1K×4位4K×4位：增设地址信号线A11、A10和2:4译码器，A11~A10接入译码器输入端，四个输出端分别接四块1K×4位芯片的片选引脚#CS

- 字位扩展：字扩展+位扩展的组合。
E.g.  1K×1位4K×4位

- 有效逻辑：整个主存储器的片选引脚#CS的信号=…

- SDRAM：同步DRAM，所有操作都在时钟信号控制下进行，在确定的几个时钟周期后给出响应，CPU及DRAMC在此期间无需等待。
①数据传输采用同步传输方式，简化操作控制，信号无需保持
②支持突发传输模式，可提高MEM带宽，对一次需要访问多个连续存储单元的访存操作很有效

- DDR SDRAM：
①双倍速率SDRAM，在时钟脉冲上升沿、下降沿分别进行数据传输；
②存储阵列中单元宽度为I/O宽度的两倍；
③DDR SDRAM的内部工作时钟频率与芯片I/O时钟的频率相同

- DDRX SDRAM：
①原理与DDR SDRAM相同；
②存储阵列中单元宽度为I/O宽度的2X倍；
③内部工作时钟频率=芯片I/O时钟的频率/X

- 常规传输：输入地址，一定延迟后对该地址的存储单元进行访存操作

- 突发传输：输入地址，一定延迟后对该地址存储单元及与其连续的多个存储单元进行访存操作，连续传输的数据个数为突发长度BL；BL=1常规传输

- RAM的工作频率：I/O频率/X（DDRX）

- I/O频率：工作频率*X

- 顺序编址/连续编址：同一存储体的存储单元地址连续
单元地址：体号 | 体内地址

- 交叉编址：同一存储体的存储单元地址都相差m（m为存储体数）
单元地址：体内地址 | 体号

对于多体存储器
①顺序编址只能扩展容量，无法优化性能
②交叉编址既能扩展容量，又能优化性能

交叉编制的多体存储器是一种并行存储器，一次可以读写多个数据；
分为以下两种访问方式：

- 交叉访问：轮流访问各个存储体；采用轮流启动方式；数据引脚宽度=存储字长，带宽提升m倍；
称为多体交叉存储器

- 并行访问：同时访问各个存储体；数据引脚宽度为存储字长的m倍，带宽可提升m倍；
需要设置m位数据掩码，每一位都代表对应存储体是否写入（用于屏蔽不必要的写操作）
称为多体并行存储器

- 命中率H：访存操作在Cache中命中的概率；H=命中次数/访存总次数

- 命中时间TC：Cache命中时，Cache完成访存操作所用全部时间

- 缺失开销Tm：缺失时，Cache与主存交换信息耗时

- 块：Cache-主存之间的信息交换单位；大小固定，由计算机结构确定，一般为8个机器字长

- 主存块：主存的存储区域会分为多个主存块，便于与Cache交换信息

- 缓存块：~

- 行：存放 缓存块+相应管理信息 的存储空间

- 标记Tag：用于表示Cache行中的数据来自哪个主存块

- 有效位V：用于表示Cache行中的数据是否有效

- 目录表：所有行的管理信息

- 数据区：所有行的块数据信息

- Cache容量：Cache数据区的容量

- Cache总容量：Cache数据区&目录表的容量

- 候选行：可能存放某个主存块的那些Cache行

- 牺牲行：无空闲行时需要被覆盖的候选行

- 目标行：当前访存地址对应的映射到的那个 Cache 行

- 空闲行：V=0的行

- 地址映射规则：主存-Cache的地址空间映射方法，分为直接映射、全相联映射、组相联映射

- 直接映射：

- 全相联映射：

- 组相联映射：

- 相联度：

- 替换算法：从候选行中选择牺牲块的方法；分为随机RAND、先进先出FIFO、最近最少使用LRU

- RAND：在候选行中随机选择一个牺牲块

- FIFO：选择最早调入的块作为牺牲块

- LRU算法：选择近期最少使用的块作为牺牲块，即选择LRU位计数值最大的行作为牺牲行

- LRU位：用于表示各个块的访问顺序

- 写策略：Cache将CPU所写数据写回内存的时机&方法

- 全写法：①写命中时，数据写入Cache，同时写入主存
        ②写缺失时，使用不按写分配法

- 写回法：①写命中时，数据写入Cache，不写入主存
        ②写缺失时，使用按写分配法
        ③写入主存条件：Cache行中主存块被替换，且主存块被修改过

- 按写分配法：写缺失的处理方法之一，先将目标主存块调入Cache，再将数据写入Cache；

- 不按写分配法：写缺失的处理方法之一，数据直接写入主存，而不写入Cache

- 脏位：写回法中用于记录某行是否被修改过的管理信息，仅1位

- 哈佛结构：将Cache组织成独立的指令Cache（I-Cache）和数据Cache（D-Cache），使取指令和访问数据并行
现代计算机只有紧邻CPU的L1 Cache会采用哈佛结构

- 冯·诺依曼结构：联合Cache

- 分离Cache：采用哈佛结构的Cache

- 联合Cache：指令、数据并行的Cache

- 程序地址（虚拟/逻辑地址）：程序运行时生成的存储器地址，从0开始，需要通过地址变换转换成物理地址才能访问内存

- 程序/虚拟地址空间：程序运行时所能使用的全部地址的集合，一般分为多个段

- 地址变换：程序的虚拟地址转换为物理地址的过程

- MMU：存储器管理单元，负责执行地址变换和内存访问控制

- 分区管理方式：主存划分成若干分区，各分区大小可不等
地址变换方法：物理地址＝基地址＋逻辑地址

| 分区类型 | 固定分区 (S分区不变) | 可变分区 (移动+合并S空闲) |
| --- | --- | --- |
| 分配方法 | 选择容量匹配的分区 | 切割空闲分区 |
| 特 点 | 碎片较大 | 管理开销较大 |

- 分页管理方式：程序、主存划分成若干页、页框，页和页框的大小相同固定
每个进程分配到所需全部页框（页框可不连续），用页表管理页~页框映射关系
地址变换方法：物理地址=<物理页号，页内地址>
              物理页号=页表[逻辑页号]

- 页：虚拟地址空间中固定大小的块，是分页管理的基本单位

- 页框：物理内存中与页大小相同的固定块

- 页表：一种数据结构，存储在内存中，用于记录虚拟页到物理页框的映射关系。

- 页表项：页表中的一个条目，记录一个虚拟页的映射信息

- 虚拟存储器VM：指以透明方式、为程序提供的、空间远大于主存的存储空间

- 虚拟地址：虚拟存储器存储单元地址

- 虚拟地址空间：虚拟存储器地址空间

- 段式VM：虚存空间按程序结构划分成若干个段，主存空间以段为单位进行分配

- 页式VM：虚存、主存空间按页大小划分成若干个页，主存空间以页为单位进行分配

- 段页式VM：虚存空间先分段、再分页，主存空间只分页，主存空间以页为单位进行分配

- 虚页号：虚拟地址中表示页号的部分，用于索引页表

- 实页号：物理内存中页框的编号，对应页表项中的映射目标

- 页表基址：页表在物理内存中的起始地址，通常存储在页表基址寄存器中；
作用：MMU 地址转换时，通过“页表基址 + 虚页号 × 页表项大小”找到对应页表项。

- TLB：页表的缓冲储存器，TLB在CPU中

- 指令系统

- 机器指令：硬件能够直接识别和执行的命令

- 指令系统：所有机器指令的集合

- 指令格式：表示指令所有信息的编码格式

- 源操作数：用存放部件的内容表示

- 目的操作数：存放部件本身表示

- 跳转：无条件转移指令，在任何条件下都能进行转移操作

- 分支：条件转移指令，在条件满足时才进行转移操作

- 操作码：用编码表示指令的格式和操作类型；不同指令的操作码必须不同

- 地址码：用编码表示指令的各个操作数地址及下条指令地址

- 规整性：指令格式的性能指标之一

- 平均码长：指令格式的性能指标之一

- 指令条数：指令的条数 :)  ；指令条数≤操作码个数

- 定长编码：操作码位数固定，能表示所有种类信息

- 变长编码：操作码位数不定，通常采用扩展编码方式

- 扩展编码：使用频率高的操作为一组，使用短编码，短编码中留出一个编码用作编码扩展标志

- 指令字长：一条指令中所包含的二进制信息的位数，必须为主存单元长度的倍数

- 单地址指令：指令中只有一个地址码；即操作码+1个地址码

- 双地址指令：指令中有两个地址码；即操作码+2个地址码

- 单字长指令：指令字长=机器字长的指令

- 双字长指令：指令字长=两个机器字长的指令

- 定长指令字结构：所有指令的指令字长都相等

- 变长指令字结构：与上相反

- 大端方式：数据的最高有效字节MSB存放在最低地址单元

- 小端方式：数据的最低有效字节LSB存放在最低地址单元

- 不对齐：数据可从任意位置开始存放

- 边界对齐：数据地址为数据长度的倍数

- 4字节对齐方式：

- 寻址方式：根据地址码形成操作数地址或指令地址的方法

- 有效地址EA：指令中形成的存储单元地址

- 形式地址A：地址码中给出的地址

指令寻址方式

- 顺序寻址：下一条指令的地址由PC+1形成

- 跳跃寻址：下条指令地址由当前指令的地址码形成

数据寻址方式

- 立即寻址：OPD放在IR中，地址参数为OPD本身

- 寄存器寻址：OPD放在CPU的数据REG中，地址参数为数据REG号

- 直接寻址：OPD放在MEM中，地址参数为OPD的EA

- 间接寻址：OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的EA

- 寄存器间接寻址：	OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的
							地址REG号

- 变址寻址：OPD放在MEM中，地址参数为变址REG号、形式地址(基
					准地址)；操作数地址=变址REG内容+形式地址

- 基址寻址：OPD放在MEM中，地址参数为基址REG号、形式地址(偏					移地址)；操作数地址=基址REG内容+形式地址

- 相对寻址：指令放在MEM中，地址参数为形式地址（偏移地址）；
					 EA=（PC）+A；只能用于指令寻址；
                  操作数地址=PC内容+形式地址

- 隐含寻址：无地址码，地址形成方法由操作码指明

- 偏移地址：基址、变址、相对寻址中，形式地址作为偏移量，与寄存器内容相加形成有效地址

- 偏移量：在寻址中用于调整地址的常数，通常为形式地址

- 地址寄存器：专门存放地址的REG

- 数据寄存器：专门存放数据的REG

- 通用寄存器GPR：既可存放地址，又可存放数据的REG

- CISC：复杂指令系统计算机，指令系统复杂、指令长度可变、寻址方式多样。

- RISC：精简指令系统计算机，指令系统简单、指令长度固定、寻址方式少、强调寄存器操作。

- 中央处理器

- BIU：总线接口部件，负责CPU与系统总线之间的数据传输。

- 中断机构：检测、相应和处理中断的基本部件

- MAR：存储器地址寄存器，存放CPU外部访问的部件地址（将要访问的内存单元地址）

- MDR：存储器数据寄存器，存放CPU从外部读出的数据或将向外部写入的数据（存放从内存读取或要写入内存的数据）

- 通用寄存器组GPRs：一组通用寄存器，用于存放操作数、地址和中间结果。

- 状态寄存器PSR：存放CPU当前状态信息的寄存器（如标志位）

- PSW：程序状态字，程序运行状态的内容，分为运算结果标志（ZF/SF/CF/OF）和执行方式标志

- 指令周期：CPU取出并执行一条指令所需的全部时间

- 中断周期：CPU响应中断请求并转入中断处理程序

- 主时钟脉冲：CP   U内部的主时钟信号，用于同步所有操作。

- 单周期CPU：指令周期由1个时钟周期组成的CPU

- 多周期CPU：指令周期由多个时钟周期组成的CPU

- CPU内部的4种基本操作：寄存器间传送、存储器读、存储器写、算逻运算

- 数据通路：指令执行过程中，数据所经过的路径及路径上的部件

- 总线结构：多个部件输出端通过同一个信号线连接到其他部件输入端的互连方式

- 点点结构：每个输入端都通过不同信号线连接到其他部件输出端的互连方式

- 微操作μOP：CPU内部的原子操作

- 微操作命令μOPCmd：实现μOP的部件控制信号

- 节拍：完成一个μOP的时间

- μOPCmd序列：一系列微操作命令，共同完成一条指令的执行。

- 状态转换图：描述CPU控制器在不同状态间转换的图形化模型。

- 硬布线CU：使用组合逻辑电路直接生成控制信号的控制器。

- 微程序CU：将控制信号存储为微程序，通过微指令序列产生控制信号的控制器。

- 机器周期：完成一个基本操作所需的时间单位，如取指、取操作数等。

- 节拍：机器周期内划分的更小的时间段，完成一个μOP的时间。

- 工作脉冲：用于触发触发器或寄存器操作的脉冲信号，每个节拍内包含多个 工作脉冲

- 同步控制：所有操作由统一的时钟信号同步的控制方式

- 异步控制：操作由握手信号或事件触发，无需统一时钟的控制方式。

- 联合控制：同步与异步控制结合使用的控制方式。

- 有限状态机：描述控制器在不同状态间转换的数学模型。

- 微命令：

- 微指令：

- 微程序：

- 微指令周期：

- 事件：

- 异常：

- 中断：

- 响应：

- 处理：

- 返回：

- 故障：

- 陷阱：

- 终止：

- 可屏蔽中断：

- 不可屏蔽中断：

- 中断允许位IF：

- 断点：

- PSW：

- 程序入口地址：

- 向量方式：

- 非向量方式：

- IVT：

- 流水线的段：

- 拍：

- 填入：

- 流水：

- 排空：

- 段间寄存器：

- 冒险：

- 流水线的吞吐率：

- 加速比：

- 效率：

- 多功能流水线：

- 动态流水线：

- 线性流水线：

- 顺序流水线：

- 标量流水线：

- 结构冒险：

- 数据冒险：

- 控制冒险：

- RAW冒险：

- load use冒险：

- 阻塞：

- 转发：

- 乱序执行：

- 分支预测：

- 延迟分支：

- 气泡：

- 延迟槽：

- 超级流水线：

- 超标量流水线：

- VLIW流水线：

第六章 总线

- 总线事务：

- 同步总线：

- 异步总线：

- 并行总线：

- 串行总线：

- 片内总线：

- 系统总线：

- 通信总线：

- 信号电平：

- 单端方式：

- 差分方式：

- 信号线复用：

- 总线宽度：

- 总线带宽：

- 总线工作频率：

- 总线操作：

- 总线仲裁：

- 总线周期：

- 总线传输周期：

- 地址期：

- 数据期：

- 隐藏式仲裁：

- 集中式仲裁：

- 分布式仲裁：

- 链式查询方式：

- 计数器定时查询方式：

- 独立请求方式：

- 全互锁：

- 半互锁：

- 不互锁：

- 总线标准：

- ISA：

- PCI：

- USB：

- QPI：

- 前端总线FSB：

- 主机总线HOST：

- I/O总线：

- 存储器总线：

- 总线桥：

- 南桥：

- 北桥：

第七章 输入/输出系统

- I/O指令：

- I/O端口地址：

- 统一编址：

- 独立编址：

- 设备选择电路：

- 条件传送方式：

- 无条件传送方式：

- 字符设备：

- 块设备：

- I/O方式：

- 程序查询方式：

- 程序中断方式：

- DMA方式：

- 通道方式：

- 存储密度：

- 数据传输率：

- 寻址时间：

- 磁道：

- 扇区：

- RAID：

- 条带：

- CD：

- DVD：

- PS/2：

- IDE：

- SATA：

- VGA：

- HDMI：

- I/O接口：

- I/O端口：

- 数据口：

- 状态口：

- 控制口：

- 并行接口：

- 串行接口：

- 可编程接口：

- 查询接口：

- 中断接口：

- 独占查询：

- 定时查询：

- 向量中断：

- 非向量中断：

- 单重中断：

- 多重中断：

- 中断类型号：

- IVT：

- 中断向量地址：

- 中断向量：

- 串行判优：

- 并行判优：

- 软件判优：

- 中断屏蔽：

- 中断响应优先级：

- 中断处理优先级：

- CPU停止访问方式：

- 周期挪用方式：

- 预处理：

- 后处理：