实验五 时序逻辑电路 第二部分预习报告

二、 序列发生器（第 12 周课内课内验收）

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 010110 序列信号发生器

(1)	写出设计过程，画出电路逻辑图

(2)	搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果

(3)	加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

设计过程：

- MSI计数器：

74161使用置零法实现模6计数器，再使用数据选择器74151输出结果Y

74161的输出为Q2，Q1，Q0，最终输出结果为Y

| 顺序 | Q2 | Q1 | Q0 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |

验证表格：

| 顺序 | Q2 | Q1 | Q0 | Y（测） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |  |

②．移位寄存器：

010110，只需要三位寄存器实现。74194初始输入0010，输出Q2的值，输出结果为Y。

74194持续右移，即S1=0.S0=1，通过改变DSR实现Q2Q1Q0的循环。

| Q2(Y) | Q1 | Q0 | DSR | S1 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右移 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右移 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右移 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右移 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右移 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右移 |
| *0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右移 |
| *1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右移 |

*代表是无效状态。

验证表格：

| Q2 | Q1 | Q0 | DSR | Y(测) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| *0 | 0 | 0 | 1 |  |
| *1 | 1 | 1 | 0 |  |