实验五 时序逻辑电路

一、 广告流水灯（第 11 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗

7 亮，且这一个暗灯循环右移。

(1)   写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路

(2)   将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路

(3)   将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、

Q0 和 8 个 LED 上的波形。

思路：用Q2，Q1，Q0表示现态，Q2*，Q1*，Q0*表示次态，并用译码器输出。

| Q2 | Q1 | Q0 | Q2* | Q1* | Q0* | CP2 | CP1 | CP0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ↑ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | ↑ | ↑ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ↑ |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ↑ | ↑ | ↑ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | ↑ |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | ↑ | ↑ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | ↑ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↑ | ↑ | ↑ |

先直接写出逻辑表达式：

发现结果比较复杂，寻找更简单，更容易实现的表达式，观察真值表发现：

可以画出连接图：

实物连接图：

结果检验

| Q2 | Q1 | Q0 | Q2*（测） | Q1*（测） | Q0*（测） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

CP，Q2Q1Q0以及输出波形：

Q2的波形：

二、 序列发生器（第 12 周课内课内验收）

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 010110 序列信号发生器

(1)	写出设计过程，画出电路逻辑图

(2)	搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果

(3)	加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

设计过程：

- MSI计数器：

74161使用置零法实现模6计数器，再使用数据选择器74151输出结果Y

74161的输出为Q2，Q1，Q0，最终输出结果为Y

| 顺序 | Q2 | Q1 | Q0 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Q2波形：

验证表格：

| 顺序 | Q2 | Q1 | Q0 | Y（测） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |

②．移位寄存器：

010110，只需要三位寄存器实现。74194初始输入0010，输出Q2的值，输出结果为Y。

74194持续右移，即S1=0.S0=1，通过改变DSR实现Q2Q1Q0的循环。

| Q2(Y) | Q1 | Q0 | DSR | S1 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右移 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右移 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右移 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右移 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右移 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右移 |
| *0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右移 |
| *1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右移 |

*代表是无效状态。

验证表格：

| Q2 | Q1 | Q0 | DSR | Y(测) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

三、 简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高

2 位显示小时(0～23)，低 2 位显示“分钟”(0～59)。

(1)   设计并搭试电路，验证电路结果。

(2)   用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

(3)   用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

设小时、分钟输出分别为P1，P0，Q1，Q0，其中P1，Q1为十位，P0，Q0为个位。

每一位都用74161设计为模x计数器。

分钟个位（模10）

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

分钟十位（模6）

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

小时个位

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

小时十位

| 现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

当分钟为59时，Q1置数。

当时间为2359时，P置数。

分钟个位输出的Q3波形：

经过验证，输出满足题意，实现了四位数码管上0000-2359的输出循环。